ICS

CCS

DB61

陕	西	省	地	方	标	准

DB61/T XXXX—XXXX

固体矿产绿色勘查地质钻探技术规范

Technical specification for green exploration geological drilling of solid minerals

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布	                                       XXXX- XX-XX 实施

陕西省市场监督管理局	发 布

目  次

前言Ⅱ

1 范围1

2 规范性引用文件1

3 术语和定义1

4 总则2

4.1 目的任务2

4.2 基本原则2

4.3 基本要求3

5 施工准备3

5.1 环境调查3

5.2 设备选择3

5.3 工艺方法4

5.4 施工方案4

6 临时工程建设4

6.1 驻地临建4

6.2 道路修筑4

6.3 机场修筑5

7 钻探施工过程5

7.1 驻地管控5

7.2 钻探施工6

7.3 冲洗液使用管理6

7.4 文明施工6

8 管理制度7

8.1 职责分工7

8.2 会议制度7

8.3 检查验收7

9 环境恢复与治理7

9.1 场地清理7

9.2 场地复原7

9.3 复垦复绿8

10 和谐钻探8

11 验收与资料汇交8

11.1 评估验收8

11.2 资料汇交10

附录A（资料性） 绿色勘查地质钻探用表11

附录B（资料性） 常用地质岩心钻探工艺18

附录C（资料性） 钻探施工总结报告中绿色勘查章节编写内容提纲19

参考文献20

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国地质调查局西安矿产资源调查中心提出。

本文件由陕西省自然资源厅归口。

本文件起草单位：中国地质调查局西安矿产资源调查中心、中国地质科学院勘探技术研究所、中陕核工业集团二一四大队有限公司。

本文件主要起草人：刘蓓、杨可、吴纪修、王朋、高永宝、闫家、高政伟、张江华、魏立勇、寇少磊、张振、高鹏举、尹浩、程博兴、李阳、宗晓华、朝银银、常亮、段晓、张雄、牛秋生、皮建伟。

本文件由陕西省自然资源标准化技术委员会负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省自然资源标准化技术委员会

电话：029-89650560

地址：陕西省西安市西影路25号

邮编：710054

固体矿产绿色勘查地质钻探技术规范

1 范围

本文件规定了固体矿产绿色勘查地质钻探的总则、施工准备、临时工程建设、施工过程、管理制度、环境恢复与治理、和谐钻探、评估验收的内容和要求。

本文件主要适用固体矿产勘查地质岩心钻探。工程勘察、水文水井、地热、盐湖和油气井钻探，可参照本标准。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB 3095 环境空气质量标准

GB 3096 声环境质量标准

GB 8978 污水综合排放标准

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 22337 社会生活环境噪声排放标准

GB 50869 生活垃圾卫生填埋处理技术规范

GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB 50194 建设工程施工现场供用电安全规范

GB 50127 架空索道工程技术规范

GB 15848 铀矿地质勘查辐射防护和环境保护规定

GB/T 13908 固体矿产地质勘查规范总则

GB/T 33444 固体矿产勘查工作规范

GB/T 14161 矿山安全标志

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB/T 3787 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程

GB/T 5005 钻井液材料规范

EJ/T 1052 放射性矿产资源钻探规程

AQ 2004 地质勘探安全规程

DZ/T 0227 地质岩心钻探规程

DZ/T 0351 野外地质工作后勤保障要求

DZ/T 0374 绿色地质勘查工作规范

TD/T 1036 土地复垦质量控制标准

TD/T 1044 生产项目土地复垦验收规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色勘查 green geological survey and mineral exploration

在地质勘查全过程中，落实绿色发展理念，通过运用高效、环保的方法、技术、工艺和设备等，减 少或避免对生态环境造成的不利影响，并对受扰动的环境进行修复，实现地质勘查、生态环保、社区和 谐的多赢效果。

[来源：DZ/T 0374—2021,3.2]

3.2

地质钻探 geological drilling

以地质调查和矿产资源评价为目的的钻探工程。

[来源：GB/T 9151—2023,3.3.1]

3.3

便携式钻机 portable drilling rig

一种采用模块化设计的钻机，钻机重量轻，拆装和搬运安全高效，劳动强度低。一般情况下依靠人力就可以完成搬迁，适宜在交通条件差的地区施工。

3.4

环保冲洗液 environmentally friendly drilling fluid

地质钻探过程中，以其多种功能同时满足地质钻探工作需要和生态环境保护要求的冲洗介质。

3.5

一基多孔 multi-holes from one site

钻机在原位通过调整钻进角度实施多个钻孔的方法。

3.6

一孔多支 multi-branches in one hole

在一个主孔的不同深度通过造斜等手段实施的与主孔轴线呈一定夹角的一个或多个分支钻孔。

3.7

定向钻探 directional borehole

利用钻孔自然弯曲规律或采用人工造斜工具使钻孔产生一定弯曲迫使钻孔的轴线按设计轨迹延伸的一种钻探方法。

[来源：DZ/T 0054-2014，3.1]

3.8

生态环境恢复 Ecological restoration

对矿产资源勘查过程中造成的各类生态破坏和环境污染采取人工促进措施，依靠生态系统的自我调 节能力与自组织能力，逐步恢复与重建其生态功能。

3.9

机场 drilling site

地质钻探中用于安放钻机、配套设备、材料等，以满足钻探施工所占用的场地。

3.10

场地 site

地质勘查活动所涉及的人员居住、道路建设、物资设备存放、工程施工的场所。

[来源：DZ/T 0374—2021 3.2]

4 总则

4.1 目的任务

在地质钻探工作中，通过合理选择有利于生态环境保护的设备、技术、工艺和材料等，对场地建设、钻孔施工、生产管理、环境保护与修复等方面实施科学管控，在满足地质探矿目的和安全的前提下，实现对生态环境影响最小化，推动地质钻探工作安全、绿色、高效、和谐发展。

4.2 基本原则

4.2.1 坚持依法依规勘查，严格执行国家、行业、地方相关标准和规范的要求。

4.2.2 坚持绿色发展，绿色勘查钻探工作与地质勘查项目同研究、同部署、同设计、同实施、同检查（验收）、同考核，把绿色发展理念贯穿于钻探工程全过程。

4.2.3 坚持痕迹化管理，谁破坏谁恢复、谁污染谁治理，明确环境恢复治理工作的责任主体、工作任务及管理目标。

4.2.4 坚持技术创新，宜采用先进适用的设备、技术、工艺、材料，提高工作效率，减少对生态环境影响的强度、范围及持续时间。

4.2.5 坚持安全、绿色生产标准化建设，以人为本，尊重自然，做到人与自然和谐发展。

4.3 基本要求

4.3.1 钻探工程项目应建立和落实绿色勘查管理制度及岗位职责，从业人员应进行绿色勘查技术培训，掌握绿色勘查工作具体要求，树立环保意识。

4.3.2 钻探项目作业前，应及时走访当地自然资源、林业、生态环境、农业农村等相关主管部门，掌握工作区内生态环保相关法规政策，涉及自然保护地的应按规定征求相关主管部门意见，及时办理相关申请和审批。

4.3.3 钻探施工前，应填写但不限于《钻探施工对工区环境影响因素识别表》，表格参见附录 A.1；驻地、道路和机场修建应填写《场地修筑施工记录表》，对临时占用土地情况进行登记，表格参见附录 A.2，记录并保留原始地形地貌影像资料。

4.3.4 钻探施工过程中，应组织现场检查并及时整改，填写《绿色勘查地质钻探检查记录表》、《绿色勘查地质钻探整改记录表》，表格参见附录 A.3-A.4，记录并保留现场检查的影像资料。

4.3.5 钻探施工结束，施工方负责环境的恢复与治理，应达到国家强制性技术标准、项目设计文件和施工合同要求。并填写《场地恢复治理情况记录表》、《钻探施工环保措施记录表》，表格参见附录 A.5-A.6，记录并保留恢复治理状况的影像资料。

4.3.6 施工全过程中应记录和保留现场影像资料，选择适宜的位置在同一方向分别拍摄施工前、施工后、恢复治理后三个不同时期的现场影像资料，作为绿色勘查检查验收的主要依据。

4.3.7 施工过程中，应保持与当地村（镇）及利害相关居民的沟通协调，处理好各方利益，避免矛盾的发生。

4.3.8 应主动向当地自然资源、林业、生态环境、农业农村等相关主管部门提出申请，检查恢复治理情况。

5 施工准备

5.1 环境调查

施工前应进行踏勘工作，了解地质环境，调查工作区的交通、动植物、水资源、电力设施及通讯等条件，识别驻地建设、道路施工、机场平整、供水供电、钻探施工等活动对工区生态环境的影响因素，并分析判断其影响程度，制定对应施工方案、环境保护和修复措施。

5.2 设备选择

5.2.1 应根据地形地貌、地层条件、钻孔质量要求以及钻进工艺，在满足地质目的和施工安全前提下，因地制宜优选先进、可靠、节能、节地、环保的钻探设备。

5.2.2 坑道内钻探设备选择应符合 GB3836.1、GB3836.2、GB3836.4 规定要求，煤矿坑道钻机选择按 MT/T 790 执行。

5.2.3 在生态保护红线内、永久基本农田或交通条件差的地区，应优先采用易于搬迁、方便拆装、占地面积小的模块化或便携式钻机。

5.2.4 采用非轻便式钻机时，应结合工程实际落实绿色环保措施，应采用工况良好、节能、集成度高的钻机。

5.2.5 泥浆泵、搅拌机、发电机等辅助设备的型号和数量选择，应与选用的钻钻机配套。

5.2.6 应选用质量轻、强度高、方便快速拆装的桅杆型或 A 型钻塔。

5.2.7 设备动力源应优先采用公用电网，不具备条件时，应采用高效、低污染和低噪音的发电机组。

5.3 工艺方法

5.3.1 在满足钻探质量的前提下，应采用钻进效率高、钻孔质量优、节能减排、安全的钻进工艺。常用地质岩心钻探技术工艺参见附录 B.1。

5.3.2 在地形切割强烈、场地受限、搬迁困难的地区，应优先采用“一基多孔”的钻探方法，鼓励应用“一孔多支”的钻探方法和定向钻进技术，以提高钻探施工效率，减少道路和机场修筑开挖破坏。

5.3.3 应根据地层条件和钻进工艺优选冲洗液材料，不应使用对环境有害的化学处理剂，泥浆材料及处理剂应符合 GB/T 5005 的规定。

5.4 施工方案

5.4.1 基本要求

5.4.1.1 钻探工程设计中应包含“绿色勘查”章节，未编写或审批未通过的不得施工。

5.4.1.2 绿色勘查的内容应满足 GB/T 13908、GB/T 33444 要求。

5.4.2 编制依据

“绿色勘查”章节编制依据，包含但不限于以下内容：

- 相关的法律法规、标准规范；

- 施工单位内部有关绿色勘查的管理办法；

- 地质设计，关于工作区生态环境类型、工作量等的描述；

- 招投标文件、合同文件；

- 项目调查及现场踏勘资料。

5.4.3 编制内容

“绿色勘查”章节编制内容应包含但不限于以下内容：

- 矿区生态特点，包含自然生态环境特点，钻探施工对自然生态环境影响因素分析；

- 绿色勘查措施，包含施工组织管理，生态环境保护，环境恢复治理，保障措施；

- 绿色勘查预期成果，包含环保、节地、节能、费用成本、安全、技术创新与应用等预期成果内容。

6 临时工程建设

6.1 驻地临建

6.1.1 项目驻地应优先采用就近租用当地民居或公共建筑物，需要新建办公、生活房屋时，应按实际需求控制面积，应在没有植被或植被稀疏的地方采用帐篷、集装箱、宿营车、活动板房等临时建筑。

6.1.2 新建项目驻地应在环境影响较小的区域建设，综合考虑安全、卫生、生态环境保护等因素，合理布局工作区和生活区。

6.1.3 项目驻地应避开水源保护区、泄洪区和滑塌区，选择在基础稳定、周边截排水良好、无地质灾害及洪涝灾害安全隐患的区域。

6.1.4 临时厕所应设置在远离饮用水源，距工作、生活区下风向大于 30 m 位置，内部采取防渗、漏 措施，周边设置排水沟。

6.2 道路修筑

6.2.1 应充分利用现有道路，需要新修道路时，应在征得当地相关主管部门和相关权益人同意后，根据搬迁或转运方式严格控制新修道路规格。

6.2.2 在满足安全通行的条件下规划最佳路线，新修道路应避让生态保护区、环境敏感区和地质灾害安全隐患区，应选择在没有植被或植被较少的区域修筑线路，农耕区应尽可能绕开永久基本农田，林区应尽可能绕开成材林木，最大限度减少对自然环境的破坏。

6.2.3 在生态保护红线内、交通运输条件差的地区，应优先采用无人机、直升机、索道、畜力等方式运输；在其他地区，可结合实际采用畜力、人力、爬犁、微型山地车、全地形车等方式运输。

6.2.4 人力、畜力搬运或微型山地车运输道路，有效宽度宜控制在 0.5~1.0 m 以内，坡度不应大于 30°，转弯延伸段不短于 0.7 m，特殊路段可架设索道、简易桥梁作为运输通道，选择无植被或植被稀疏区域通行；正常车辆通行道路按实际修筑，有效宽度控制在 3 m以内，坡度不应大于 30°，转弯处可适当加宽，新修道路不应采用混凝土硬化。

6.2.5 开挖后的土石方应用于回填低洼处、修筑路基和边坡，并采取防止水土流失或护坡措施，其余土石应堆存在路边缘 1 m 范围内避免滚落，防止地表植被压覆损毁。

6.2.6 林地、草地、湿地和耕地应进行表土剥离，表土剥离厚度不小于 0.3 m，剥离表土应选择适宜的场地堆存并采取覆盖措施，用于被损毁土地的复垦复绿。

6.2.7 道路修筑对扰动范围内的树木必要时进行移植，待项目结束后移植回原地。

6.3 机场修筑

6.3.1 在满足地质勘查目的前提下，机场的选址宜避让生态保护区、地质灾害安全隐患区、永久基本农田、水源保护区、野生动物栖息地、自然遗迹、人文遗迹地等环境敏感区域。

6.3.2 应根据选用钻探设备类型确定机场平整规格，需要对地表开挖的应控制占用面积，减少对原始地形地貌和植被的破坏。

6.3.3 机场应采用木材、工字钢等铺设钻机平台，在湿地或水面上宜采用浮筏或者管架搭建平台作为基础，减少设备与地面直接接触的面积，机台布设应因地制宜以方便、适用、环保为原则。

6.3.4 机场平整范围应满足安全施工、表土堆放的需要，不应采用混凝土硬化场地，场地剥离物按 DZ/T 0374 规定执行。

6.3.5 机场边坡上方汇水面大或位于冲沟附近，应设置两道截水沟，外侧截水沟主要用于地表水、雨水的排泄；内侧截水沟主要用于机场内的污油、钻井液、雨水的疏导，排泄至预先设置的排污沉淀池。

6.3.6 坑道内的机场周围应具备排、泄水条件，易积水的低洼地段 ,应有临时疏排水系统。

6.3.7 机场平整在地质灾害防治、植被保护、土石方管护等方面应按照 6.2.1、6.2.2、6.2.5、6.2.6、6.2.7 规定执行。

6.3.8 机场应铺设防渗材料，在钻杆堆放区、动力机下方等易产生少量油污区域应铺设吸油材料。油料存放区、泥浆循环区（循环沟、沉淀池、泥浆池、废液池等）、垃圾池、捞渣区与岩粉堆放区等易发生渗漏污染的区域，应采用一膜一布或两膜夹一布等防渗措施进行处理。

6.3.9 防渗材料铺设前应检查地面是否平整、坚实，如有尖锐异物，应处理妥善后铺设，铺设应依照“自低往高，先整体后局部”的原则，搭接宽度应不小于 0.2 m。

6.3.10 机台前场房、人行通道等人员活动频繁区域内未被破坏的地表应铺设防滑、防压网，依据机场面积组合铺设。

7 钻探施工过程

7.1 驻地管控

7.1.1 项目驻地规范设置项目概况、环境保护措施等标示牌，驻地管理应符合 DZ/T 0351 要求。

7.1.2 优先采用公用电网，如自行发电的，应采用低噪音和低污染物排放的发电设备。

7.1.3 应节约用水，避免浪费，生活饮用水应符合 GB 5749。

7.1.4 驻地工作区产生的废弃物应按照 GB 50869 要求进行处置。

7.1.5 驻地生活垃圾应分类收集，定期送往就近垃圾处理地，厨余垃圾可就地掩埋，有毒有害的废弃物应按照当地环境卫生部门要求集中处置。

7.2 钻探施工

7.2.1 施工现场搭建临时设施应选用安全环保，可重复利用的材料搭建。

7.2.2 设备设施安装及水、电线路铺设等应严格按国家、行业相关规定及规范、标准要求进行施 工，符合现场安全及环境保护的相关标准要求。

7.2.3 应按生产说明和设备管理制度维护保养钻探设备，达到表面清洁，无跑、冒、滴、漏等现象。

7.2.4 应优先采用工业电网供电和清洁能源，根据施工工序合理调配能源利用时间，降低能耗。

7.2.5 现场照明应采用 12 V 或 24 V 安全电源，条件许可采用光电、风电等清洁能源。

7.2.6 施工中产生的粉尘应采取喷雾、洒水、加设除尘装置等措施，采取空气钻进工艺时，孔口应设置降尘装置。

7.2.7 在钻探施工过程中做好水文观测，出现孔内钻井液漏失现象，应及时采用环保堵漏材料或下入套管进行封堵隔离，防止冲洗液污染地下水环境。

7.2.8 岩心的临时存放区应选择靠近道路不需开挖的较平坦无植被或植被稀疏的区域；放射性矿产钻探岩心的存放应做好放射性污染防治措施。

7.2.9 生产垃圾存放区应设置在远离施工区的机场入口处，油料堆放区宜设置在远离施工区的工棚内，备用管材物资堆放区宜设置在靠近道路不需开挖的较平坦区域，架空整齐堆放。

7.2.10 固体废弃物应分类设置收集桶，废弃物应无害化处理或外运至专业场所处理。

7.2.11 现场废弃油料应回收利用或专业处置，设备安装、搬运、运行、保养中应防止油料泄漏。

7.2.12 施工现场不应燃烧产生烟尘和有毒有害废气的油类物质、化学物品及其他物料。

7.2.13 钻探施工结束后应按 DZ/T 0227 和相关设计要求，做好封孔工作，以恢复地下水环境或减轻钻孔施工对地下水环境造成的扰动。

7.3 冲洗液使用管理

7.3.1 根据的地层条件，应选用无毒、无害、可自然降解的冲洗液材料；完整稳定地层可采用清水作为冲洗液，复杂地层可采用无固相或者低固相的环保冲洗液。

7.3.2 合理安排冲洗液循环系统，可配备冲洗液的配制、固控、净化、循环不落地设备或设施。

7.3.3 冲洗液循环系统可采用移动式泥浆罐及循环槽，尽量避免现场开挖；需开挖时，应控制开挖面积，其容积应按钻孔设计深度及孔径进行计算，泥浆池底部及四周应铺设防渗材料。

7.3.4 根据机场地形特点可采用袋装土堆砌水池、便携式水袋（水囊）等方式存储冲洗液用水，以避免开挖坑洞破坏地形地貌。

7.3.5 废浆池应布置在便于环保填埋或外运的位置，废浆液可采取自然沉淀、化学沉淀、机械处理等方法进行泥水分离，净化后的废水可重复使用，对外排放的废水应按规定进行处理，并符合 GB 8978要求，经沉淀、固化处理后的岩粉、废渣应满足GB 18599要求。

7.3.6 在沉淀池及泥浆池处应设置捞渣区，捞渣区和岩粉临时堆放区域四周宜设置围堰结构。

7.3.7 同一区域设计多个钻孔施工时，宜布置一套共用的供水系统、废浆处理系统。

7.3.8 冲洗液材料及其他处理剂包装及密封性应完好，不应出现漏、撒现象，应分类集中存放，采取“上盖下垫”及防雨防潮等措施。

7.4 文明施工

7.4.1 规范作业人员的行为，不应滥采滥伐和捕杀野生动物，通过划分隔离区、拉警戒线等必要的方式保护植被、水源和野生动物的栖息地。

7.4.2 在植被覆盖区施工要加强火源管理，进入防火区域不应携带火源，在施工区域内不应出现野炊、生火取暖等野外用火行为，妥善保管易燃物品。

7.4.3 建立作业行为培训制度，对新员工进行技术规范培训，对出现不文明行为的人员进行教育和再培训。

8 管理制度

8.1 职责分工

8.1.1 为切实做好钻探工程中的环境保护工作，促进地勘工作和生态环境保护协同发展，施工单位应成立绿色勘查监督管理工作组，工作组职责如下：

- 负责研究绿色勘查的有关政策、部署、指导和协调单位绿色勘查工作，解决绿色勘查中的重大问题；

- 制定单位绿色勘查有关规章制度、操作规程等事项，审查单位绿色勘查投入以及绿色勘查责任制执行情况；

- 推动单位绿色勘查培训教育、体系和文化建设；

- 负责单位绿色勘查的检查验收和考核奖惩工作。

8.1.2 项目部应成立绿色勘查执行小组， 执行小组职责如下：

- 主持并完成本项目钻探工程设计和钻探施工总结报告的编制；

- 负责项目成员教育培训工作，传达单位的相关规定，组织学习绿色勘查相关知识；

- 开展项目绿色勘查具体工作，对存在的问题进行排查、整改，严防本项目组出现重大环境破坏或生态事件；

- 负责项目外部环境协调工作，协调好与项目所在地政府和群众的关系，正面宣传国家、省、市出台的环保法规和绿色勘查政策，以获得当地政府和驻地周边群众的理解与支持；

- 配合有关部门对项目绿色勘查工作开展情况进行专检。

8.2 会议制度

8.2.1 钻探开工前，项目部应进行绿色勘查技术交底，明确绿色勘查目标与责任，落实绿色勘查施工要求；班组应口头交底绿色勘查注意事项。

8.2.2 机台应定期组织召开绿色勘查会议，每月不少于一次。

8.2.3 项目实施过程中针对发现的问题，不定期召开绿色勘查会议，解决突发性绿色勘查问题。

8.3 检查验收

8.3.1 阶段性工作结束后，应经由项目和机台成立的验收小组对施工过程中绿色勘查执行情况进行验收，验收合格后方可进入下一阶段工作。

8.3.2 验收小组对不符合项应提出具体的整改措施，整改后再次进场检查，直到合格。

8.3.3 单孔或项目全部竣工应将绿色勘查措施落实情况作为重要考核内容，并有相应的奖惩措施。

9 环境恢复与治理

9.1 场地清理

9.1.1 钻探施工结束后，应及时撤离机场和项目驻地的设备、物资、材料，拆除临建房屋及水电管线等设施，回收各类宣传牌、警示牌、标示牌，分类收集、清理场地各类废物和生活垃圾等。

9.1.2 冲洗液沉渣应根据勘探矿种及处理剂类型区分处理方式，无毒、无害的可采取现场填埋措施；填埋池不应设置在耕地和水源地附近，宜利用废浆池、泥浆池、沉淀池等，避免重新开挖，填埋池应按要求铺设防渗材料；对现场不能处置的有毒有害废物，应外运至专业处置场所进行处理。

9.1.3 机场清理出的固体废弃物，应按照 GB 18599 规定处置；项目驻地及现场清理出的生活垃圾，应按照 GB 50869 规定处置；放射性废物应按照 GB 15848 规定处置。

9.1.4 机场被油料、废浆、废水污染的土壤，应采取换填、原位修复或异位修复等方法处理。

9.2 场地复原

9.2.1 场地应按恢复治理设计要求，恢复至原地形地貌，难以复原的地段，尽可能恢复至与周边自然环境相协调，场地平整不应产生新的挖损和压占破坏。

9.2.2 项目驻地、机场的坑、池、沟、槽等，应采用开挖堆放的土石进行分层回填，按“后挖的土石先填、先挖的土石后填”的顺序依次回填并夯实底部基岩碎石，然后回填平整底土，满足恢复治理设计要求。

9.2.3 场地覆土应采用开挖时保存的表层土壤均匀覆盖，覆土厚度应与周围环境相协调，耕地覆土宜采取平整、深翻、松土或换填等施工方法。

9.2.4 仅压占未受到挖损及轻度污染的场地，可采取深翻、松土、培土等方式，使表土达到复垦复绿要求。

9.2.5 覆土厚度及土质应符合设计及相关行业标准规范的要求。林地、草地有效覆土厚度应大于 0.3 m；耕地、园地有效覆土厚度应大于 0.4 m。

9.2.6 经当地相关主管部门、居民同意后，修筑的道路可予以保留。

9.3 复垦复绿

9.3.1 复垦复绿应与周边自然环境相协调，生态环境恢复良好，场地无明显污染或破坏的痕迹。严格按照钻探工程设计中绿色勘查措施及相关规范的要求进行。

9.3.2 场地覆土后，应根据恢复治理要求，可采取播撒草籽、栽种树木等方式复绿。

9.3.3 复垦复绿草籽、林木品种选择应符合当地社会经济发展要求以及适宜当地气候环境生长条件，与周边植被类型和生态环境相协调。

9.3.4 林地复绿，移植的林木应全部回植，未成活的应进行补植，定期浇水养护，确保成活率。

9.3.5 草地、湿地复绿，剥离的草皮应全部复植，将原剥离的根系腐殖土铺垫在覆盖的表土后，再将剥离养护的植被依次铺平复植；自然恢复能力弱的地区，宜采用播撒草籽的方式，宜采用覆盖可降解的塑料薄膜或无纺布保温保墒和浇水的方式提高成活率。

9.3.6 耕地复垦，清理耕地表层的油污、废浆等污染物后，应采用深翻、松土及覆土换填等方法进行复垦，复垦后耕地坡度、有效土层厚度和土壤质量应满足当地农作物耕种条件。

9.3.7 无植被的荒漠地区施工场地恢复至原地形地貌，或尽可能恢复至与周边自然环境相协调即可，有稀疏植被的荒漠地区按照9.3.3、9.3.4、9.3.5规定执行。

9.3.8 在工程质保期及植被恢复养护期间，应对损坏或检查不合格的区域进行修补和返工处理，环境恢复治理结束后，应联合当地相关主管部门工作人员进行检查验收。

10 和谐钻探

10.1 必须严格遵守国家法律、法规及地方规章制度，各项资料、审批手续齐全，经相关主管部门备案同意后方可开工。

10.2 应主动与地方相关主管部门和当地居民对接，自觉接受当地相关主管部门和人民群众的监督，及时回应各方关切问题。

10.3 涉及临时占地、占路、用水、用电等需要与当地相关主管部门和居民协调的事项，应处理好各方关系，避免产生矛盾。

10.4 规范作业人员行为，遵守当地乡规民约，言行文明有礼，尊重当地宗教信仰及风俗习惯，与当地居民和谐相处。

11 验收与资料汇交

11.1 评估验收

11.1.1 钻探工程竣工后，应在钻探施工总结报告中编写“绿色勘查”章节，内容参见附录 C.1，并应及时向相关主管部门提出验收申请。

11.1.2 野外验收，现场环境保护措施落实效果、环境保护目标落实情况、恢复治理情况。

11.1.3 资料验收，钻探工程设计、培训学习与技术交底记录、重要会议记录、野外工作相关记录、质量管理相关记录、钻探施工总结报告、图文影像资料等。

11.1.4 绿色勘查地质钻探评分内容，见表 1。

表 1 绿色勘查地质钻探验收评分表

| 验收类别 | 验收评分内容 | 标准得分 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方案 | 施工方案内容全面性与可行性、有完备的绿色勘查施工平面布置图及绿色勘查恢复治理布置图。 | 5 |  |  |
| 学习教育 | 绿色勘查培训学习、宣传教育情况。 | 5 |  |  |
| 制度建设 | 绿色勘查制度健全及执行情况（岗位职责、技术交底制度、会议制度、检查验收制度等）。 | 5 |  |  |
| 设备和工艺 | 钻孔施工设备、工艺、冲洗液等材料选择符合绿色勘查要求。 | 10 |  |  |
| 环境保护 | 场地规划合理性，施工土石方管护、边坡安全防护、 地质灾害防治、减少植被破坏、表土保护、钻孔施工过程 管理等环境保护技术措施落实情况。 | 15 |  |  |
| 环境恢复治理 | 环境恢复治理措施落实情况及恢复治理效果，包括清理、复原、覆土、复垦复绿等工作。 | 15 |  |  |
| 节约用地 | 优化机场选址、布置、运输道路，减少机场与道路用地面积；或采用“一基多孔、一孔多支”方式实现节约用地。 | 15 |  |  |
| 节能减排 | 优化工艺、设备、技术等措施，实现节能减排（油改电、采用公用电网等）。 | 5 |  |  |
| 科技创新 | 应用新技术、新装备、新材料，缩短了钻探施工周期，实现优质、高效、 低耗。 | 5 |  |  |
| 文明和谐 | 正确处理当地的各类关系，及时妥善解决矛盾，化解 纠纷，施工全过程中零投诉，实现了人与自然的和谐、人与社会的和谐。 | 5 |  |  |
| 技术资料 | 绿色勘查技术资料准确、真实、整洁、齐全（包含钻探工程设计、培训学习与技术交底记录、重 要会议记录、机台检查及整改记录、道路施工记录、 机场平整记录、环境恢复治理记录、质量管理相关记录、钻探施工总结报告、图文影像资料等内容）。 | 15 |  |  |
| 总评分 |  | 100 |  |  |

11.1.5 验收评分等级分为四个等级，见表2

表 2 绿色勘查地质钻探验收评分等级表

| 评分（总分100分） | 评分＜60分 | 60≤评分＜75分 | 75≤评分＜90分 | 评分≥90分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | 不合格 | 合格 | 良好 | 优秀 |

11.2 资料汇交

11.2.1 项目验收结束后，应及时整理、提交绿色勘查资料，资料应真实、完整、准确。

11.2.2 绿色勘查资料清单应包括但不限于：

- 钻探工程设计；

- 培训学习记录；

- 技术交底记录；

- 重要会议记录；

- 环保工作相关记录：道路施工/机场平整施工登记表、道路/机场恢复治理情况登记表、施工环保措施登记表等；

- 施工质量管理记录：踏勘、检查、整改、验收评价记录等；

- 钻探施工总结报告；

- 图文影像资料：绿色勘查地质钻探施工事前、事中、事后对比资料；

- 其他相关资料。

附 录 A

（资料性）

绿色勘查地质钻探用表

A.1 钻探施工对工区环境影响因素识别表，见表A.1。

表 A.1 钻探施工对工区环境影响因素识别表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 生产活动 | 识别的环境影响因素 | 环境影响评述 |  | 主要控制措施 |
| 1 | 驻地建设 |  |  |  |  |
| 2 | 道路修筑 |  |  |  |  |
| 3 | 机场修筑 |  |  |  |  |
| 4 | 供水供电 |  |  |  |  |
| 5 | 钻探施工 |  |  |  |  |
| 填表说明：识别的环境影响因素：填写项目施工生产、工作生活各环节中识别出的主要环境影响因素，包含地形地貌、植被、土壤、地表水、地下水、空气、生物、居民等。 |  |  |  |  |  |
| 填表人 |  | 项目负责人 |  | 填表时间 |  |

A.2 场地修筑施工记录表，见表A.2。

表 A.2 场地修筑施工记录表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 开挖规格（长×宽） | 临时占地面积/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土石方/m3 |  | 表土剥离/m3 | 植被移植 |  |  | 地灾防治工作 | 备注 |
|  |  |  |  | 耕地 | 园地 |  | 林地 | 草地 | 湿地 |  | 荒漠 | …… | 合计 |  |  |  | 树木/棵 |  | 草皮 /m2 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1：工程名称填写项目驻地、XX钻孔道路、XX钻孔机场。 注 2：地灾防治工作包括截排水沟、拦挡等工作量。 注 3：不涉及的可不填。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表时间 |  |  |  |  |  |  |

A.3 绿色勘查地质钻探检查记录表，见表A.3。

表 A.3 绿色勘查地质钻探检查记录表

| 项目名称 |  |  | 作业人数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 钻机型号 |  |  |
| 检查地点 |  |  | 检查时间 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  | 处理意见 |
|  |  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 管理制度 | 是否有绿色勘查地质钻探管理制度 。 |  |  |  |
|  |  | 是否成立了绿色勘查地质钻探管理机构。 |  |  |  |
|  |  | 是否有与组织机构对应的岗位职责、考核方案。 |  |  |  |
|  |  | 是否制定了绿色勘查工作方法、环保措施。 |  |  |  |
| 2 | 学习培训 | 是否定期组织绿色勘查相关内容培训学习、宣传教育，落实到每个作业人员。 |  |  |  |
|  |  | 是否与甲方、当地等相关人员宣传绿色勘查理念。 |  |  |  |
|  |  | 是否召开绿色勘查工作会议（包含钻探班前会、周例会等）。 |  |  |  |
|  |  | 是否对各级通知、检查中的不合格项及整改意见进行集中学习。 |  |  |  |
| 3 | 施工准备阶段 | 是否填写环境影响因素识别与影响程度评价表。 |  |  |  |
|  |  | 钻孔施工设备、工艺、泥浆材料、搬迁方式选择是否符合绿色勘查要求。 |  |  |  |
|  |  | 是否进行绿色勘查施工技术交底。 |  |  |  |
| 4 | 施工阶段 | 道路施工是否按照要求落实（占地区域、边坡防护、土石方管护、减少植被破坏等） 。 |  |  |  |
|  |  | 机场平整是否按照要求落实（占地区域、边坡防护、土石方管护、减少植被破坏、防渗体系等）。 |  |  |  |
|  |  | 机场是否根据现场情况因地制宜规划布置及管理。 |  |  |  |
|  |  | 生活、办公区绿色环保卫生是否符合要求。 |  |  |  |
|  |  | 是否规范设置安全警示标识、环保措施、岗位职责等标牌 |  |  |  |
|  |  | 设备管理是否符合要求，保养、清洁及维护良好。 |  |  |  |
|  |  | 是否发生垃圾、泥浆、油料等废弃物乱扔、外泄情况。 |  |  |  |
|  |  | 施工产生现场是否做了油料和液体废物污染防护措施。 |  |  |  |
|  |  | 施工产生液体废物是否妥善净化回收及环保处理。 |  |  |  |
|  |  | 施工产生固体废物是否妥善分类及环保处理。 |  |  |  |
|  |  | 施工生产是否注意节能减排。 |  |  |  |
| 5 | 恢复治理 | 清理是否按照绿色勘查要求执行。 |  |  |  |
|  |  | 复原是否按照绿色勘查要求执行。 |  |  |  |
|  |  | 覆土是否按照绿色勘查要求执行。 |  |  |  |
|  |  | 复垦复绿是否按照绿色勘查要求执行。 |  |  |  |
| 6 | 安全施工 | 人员、设备、设施是否安全，是否发生生产安全事故。 |  |  |  |
|  |  | 是否符合安全施工规定。 |  |  |  |
|  |  | 是否开展安全生产标准化建设。 |  |  |  |

表 A.3 绿色勘查地质钻探检查记录表（续）

| 序号 | 自检项目 | 检查内容 | 检查结果 |  | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |  |
| 7 | 和谐施工 | 工区人文环境是否同意绿色勘查工作，有无投诉。 |  |  |  |
|  |  | 是否尊重当地民风民俗，与当地居民和睦相处。 |  |  |  |
| 8 | 执行情况 | 是否按设计要求及绿色勘查措施开展工作。 |  |  |  |
|  |  | 是否定期开展绿色勘查监督、检查工作。 |  |  |  |
|  |  | 是否对发现的绿色勘查存在问题及时整改和处理。 |  |  |  |
| 9 | 资料收集 | 绿色勘查管理制度、管理机构、学习教育、措施办法等资料是否齐全。 |  |  |  |
|  |  | 上级和主管部门的通知、文件、检查意见、整改说明是否齐全。 |  |  |  |
|  |  | 绿色勘查各类纸质、影像等资料是否按照要求收集齐全。 |  |  |  |
| 其他问题及整改意见： |  |  |  |  |  |
| 检查组成员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 被检班组或项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

A.4 绿色勘查地质钻探整改记录表，见表A.4。

表 A.4 绿色勘查地质钻探整改记录表

| 项目名称： | 钻孔孔号： | 机台编号： |
| --- | --- | --- |
| 施工单位： | 整改时间： | 钻机型号： |
| XXXXX检查组于XXXX年XX月XX日对我机台检查发现的问题及下达的整改要求，我机台已进行全面整改，对存在问题及整改处理情况记录如下： |  |  |
| 存在问题： |  |  |
| 处理方法、措施及责任人： |  |  |
| 钻机负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 整改审核意见： 项目负责人（审核人签字）： 年 月 日 |  |  |

A.5 场地恢复治理情况记录表，见表A.5。

表 A.5 场地恢复治理情况记录表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 修复完成日期 | 占地开挖总面积/m2 | 修复面积/m2 |  |  |  |  |  |  |  | 未恢复治理用途 |  | 复绿 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 湿地 | 荒漠 | …… | 合计 | 占地类型及用途 | 面积 / m2 | 植树 /棵 | 种草 /m2 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1：工程名称填写项目驻地、XX钻孔道路、XX钻孔机场。 注 2：不涉及的可不填。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  | 填表时间 |  |  |  |  |

A.6 钻探施工环保措施记录表，见表A.6。

表 A.6 钻探施工环保措施记录表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 开工日期 |  | 完工日期 | 防滑防压格网/m2 |  | 防渗土工布/m2 | 边坡防护土石/袋 | 边坡支护工作 | 指示和警示牌/个 | 循环池容积/m3 |  | 废弃泥浆处理情况 | 固体废物处理情况 |  | 有害废弃物处理情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1：工程名称填写项目驻地、XX钻孔道路、XX钻孔机场。 注 2：不涉及的可不填。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  | 填表时间 |  |  |  |  |  |

附 录 B

（资料性）

常用地质岩心钻探工艺

B.1 常用地质岩心钻探工艺选择，见表B.1。

表 B.1 常用地质岩心钻探工艺

| 钻进工艺 |  | 适用范围 | 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单管取心钻进 |  | 无冲洗液钻进适用于表土、松散地层；采用冲洗液钻进适用于坚硬、完整、不怕冲刷的岩矿层。 | 劳动强度大、钻进效率较低；对岩心有扰动，并受冲洗液的冲蚀，影响取心效果。 |
| 双管取心钻进 | 双动双管钻进 | 适用于松软、松散、破碎及易冲蚀的岩矿层。 | 劳动强度较大，隔水不隔振。 |
|  | 单动双管钻进 | 适用范围更为广泛，金刚石钻进基本上都使用单动双管钻具。 | 劳动强度较大，隔水又隔振。 |
| 绳索取心钻进 |  | 适用于全孔取心的钻探施工，一般适用于可钻性 5 级～12 级岩层。 | 岩矿心采取率较高，完整度和纯洁性好；纯钻进时间长，钻探效率高，施工成本低；可减少岩矿心人为贫化或富集现象；劳动强度小。 |
| 冲击回转取心钻进 | 硬质合金冲击回转钻进 | 适用于可钻性 5 级～6 级和部分 7 级的岩层。 | 提高钻进效率，减轻岩心堵塞。 |
|  | 金刚石冲击回转钻进 | 适用于可钻性 6 级～ 12 级坚硬致密地层。 | 提高钻进效率，减轻岩心堵塞，缓解硬岩中钻头“打滑”问题。 |
| 反循环取心钻进 | 水力反循环连续取心钻进（HRC） | 适用于松散、破碎、裂隙发育等不稳定地层钻进；老矿区补充勘查和主要以获得矿物成分和矿体品位为目的的钻孔施工。 | 施工质量好、效率高、成本低劳动强度小，操作可靠简单、 费用低廉及维修方便；泥浆易扰动和污染岩矿心。 |
|  | 空气反循环连续取心钻进 （ARC） | 适用于松散、破碎、裂隙发育等复杂不稳定地层钻进以及易受泥浆污染的一些特殊岩矿心采取；老矿区补充勘查和主要以获得矿物成分和矿体品位为目的的钻孔施工；干旱缺水或供水困难等地区施工。 | 钻进工艺简单，钻进效率高，孔内干净，不污染岩心和地下含水层；噪音较大，排放粉尘量较大。 |
| 定向钻进 |  | 适用于陡立矿体、深部矿体和自然造斜严重矿区，纠正钻孔弯曲、补取岩矿心、绕过孔内复杂事故层段等；因地形、地面限制无法安装钻探设备时，宜采用定向钻探技术，减少钻探设备搬迁；在勘查网度密、矿体埋藏深等情况下，可利用定向钻进技术施工分支定向孔或集束孔。 | 可实现“一基多孔、一孔多支”钻进方法，对地表环境扰动小，符合绿色勘查要求，对钻探设备、钻探器具和从业人员能力要求高。 |

附 录 C

（资料性）

钻探施工总结报告中绿色勘查章节编写内容提纲

C.1 钻探施工总结报告中“绿色勘查”章节编写提纲应包括但不限于如下的基本内容：

一、绿色勘查目的和任务

二、绿色勘查主要成果

主要包括：减少破坏和污染、环境保护和恢复、节能增效、节约用地、安全文明以及和谐钻探等方面。

三、绿色勘查施工及其质量评述

（一）绿色勘查施工方案

说明绿色勘查地质钻探设备、工艺方法选择的原则、依据及合理性。

（二）绿色勘查质量评述

主要包括：临时用地控制情况、钻探工程施工环保情况、恢复治理及其质量评述（驻地、道路、机场）、其他绿色勘查工作质量评述以及地方评价。

四、绿色勘查经费投入情况

五、结论与建议

（一）经验成效及存在问题

（二）下步工作建议

附件：绿色勘查相关的影像资料和原始记录等。

参  考  文  献

[1] 杜蔺，李光春，巩鑫.贵州省道真县新民铝土矿区绿色勘查技术与成效［J］.中国矿业，2021，30（1）：76-81.

[2] 刘蓓，寇少磊，朱芝同，等.便携式模块化钻机在绿色地质勘查工作中的应用实践［J］.钻探工程，2022，49（2）：30-39.

[3] 马映辉，贾宏福.绿色工程勘察钻探实施方案探索及应用［J］.探矿工程（岩土钻掘工程），2020，47（11）：29-36.

[4] 刘蓓，杨可，张晨，等.固体矿产绿色勘查钻探技术方法探索与实践［J］.钻探工程，2021，48（S1）：39-46.

[5] 吴金生，李子章，李政昭，等.绿色勘查中减少探矿工程对环境影响的技术方法［J］.探矿工程（岩土钻掘工程），2016，43（10）： 112-116.